公用工程题库（内操版）

火炬

一、选择题

- 地面火炬系统不能处理以下哪种气体？（ B）

A. 装置正常生产排放的放空气

B. 极度或高度危害的有毒气体

C. 装置开车排放的放空气

D. 事故泄压排放的放空气

- 地面火炬系统中，用于分离和储存液体的设备是（C ）。

A. 水封罐

B. 燃烧炉本体

C. 分液罐

D. 阻火器

- 高能点火系统由（D ）组成。

A. 点火器控制箱、防爆点火枪

B. 点火器控制箱、至点火枪的高压电缆

C. 防爆点火枪、至点火枪的高压电缆

D. 点火器控制箱、防爆点火枪和至点火枪的高压电缆

- 高能点火系统运行前，用摇表测量绝缘电阻后，还应进行（B ）。

A. 接地电阻测试

B. 耐压试验

C. 短路试验

D. 断路试验

- 分级燃烧时，放空气第 1 级燃烧系统管线（ A）。

A. 常开

B. 常闭

C. 根据压力自动开关

D. 根据温度自动开关

- 当放空气总管压力 > 快速开阀压力（全开压力）时，各级气动火炬阀（B ）。

A. 依次打开

B. 同时打开

C. 跳级打开

D. 保持关闭

- 分液罐凝液通过（ A）实现高液位手动启动泵排凝，低液位自动停泵功能。

A. 液位变送器

B. 压力变送器

C. 温度变送器

D. 流量变送器

- 水封罐水封高度通过（C ）来控制。

A. 自动补水

B. 高液位溢流

C. 自动补水和高液位溢流

D. 人工补水和溢流

- 地面长明灯常燃时，燃料气操作压力一般为（ B）。

A. 30 - 50kPa

B. 50 - 80kPa

C. 80 - 100kPa

D. 100 - 120kPa

- 火炬系统停氮气后，操作人员应（ A）。

A. 加强放空气管道压力监控

B. 立即关闭放空气管道阀门

C. 启动备用氮气瓶

D. 停止火炬系统运行

二、填空题

- 地面火炬系统一般包含分级燃烧系统、点火系统、氮气吹扫系统、蒸汽消烟系统等。

- 仪表气用作各气动阀的仪表气源，由仪表气管网引入。

- 高能点火系统由点火器控制箱、防爆点火枪和至点火枪的高压电缆组成。

- 高能点火器控制箱为实现高能电打火所需的电气元件主要安装在该控制箱内，因控制箱安装在爆炸危险区域，控制箱为隔爆控制箱。

- 分级燃烧时，若放空气总管压力 > 开阀压力时，各级气动切断阀相应自动逐级打开，对应的各级燃烧器投入运行；当某一级气动阀切断阀故障无法打开，直接跳至下一级燃烧系统，打开下一级气动切断阀，每级气动切断阀均设有旁路爆破片（或爆破针型阀）以确保排放安全、及时。

- 一般放空气至界区的相对压力≤50kPa，原则上，分级燃烧系统的开阀压力应参考放空气到界区的相对压力，但是氢气组分的放空气开阀压力宜≤20kPa。

- 分液罐设液位变送器，将分液罐的液位信号送至PLC，通过液位信号实现分液罐高液位手动启动泵排凝，低液位自动停泵功能。

- 水封罐上设液位变送器，液位信号送至DCS，通过液位信号控制新鲜水管线上气动切断阀（调节阀）的开关，使水封罐保持一定的液位。

- 如因长期无放空气，各气动阀将长期处于关闭状态，此时应对气动阀进行人为的强制开 / 关阀门操作，具体实施时可在无放空气排放时，每周一次通过控制柜进行开启、关闭动作一次，以检测阀门是否完好。

- 消烟蒸汽的管道应加强脱水管理，并保持蒸汽控制阀后的管道处于热备状态，防止产生水击。

三、判断题

- 地面火炬系统可以处理所有工况下排放的放空气。（× ）

- 高能点火装置点火时，输出 2500V 高能电压至半导体电咀，产生高能量火花，引燃燃料气。（√ ）

- 水封罐补水管道上的速断阀（或调节阀）可根据水封液位情况或放空气信号自动补水。（ √）

- 分级燃烧时，当放空气总管压力 > 开阀压力时，所有气动切断阀同时打开。（ ×）答案：×

- 分液罐凝液只能通过手动方式排出。（× ）

- 水封罐水封高度只需要通过自动补水控制即可。（ ×）

- 长期无放空气时，无需对气动阀进行强制开 / 关阀门操作。（× ）

- 火炬系统停风时，无需对水封罐气动补水调节阀进行操作。（ ×）×

四、简答题

- 简述地面火炬系统的工作流程。

答案：放空气体经管道、阀门、分液罐、防回火装置（水封罐或阻火器）输送至地面火炬燃烧器。地面火炬燃烧器出口设有若干套地面长明灯，地面长明灯由相对稳定的供气源提供燃料气。地面长明灯经点火装置点燃后保持燃烧，放空气立即被地面长明灯点燃，从而实现放空气燃烧排放的目的。

- 请阐述分级燃烧的压力控制方式及注意事项。

答案：压力控制方式：① 逐级开启状态：第 1 级燃烧器常开；第 2 级及以后，若放空气总管压力 > 开阀压力时，相应级气动阀自动打开投入运行，当总管压力 < 关阀压力且下一级切断阀已关闭超过 15s 后，该级气动阀自动关闭。② 全开状态：当放空气总管压力 > 快速开阀压力（全开压力）时，各级气动火炬阀同时打开。③ 跳级开阀状态：当某一气动阀开阀故障，且放空气总管压力 > 跳级开阀压力时，需直接跳至下一级气动阀。     注意事项：① 爆破片爆破后应及时更换；② 操作人员应注意各阀门的操作控制要求与状态回讯是否一致，若不一致应及时检修故障阀门；③ 长期无放空气时，每周一次通过控制柜对气动阀进行开启、关闭动作检测；④ 长期有放空气排放时，每周一次在专人指挥下，先关闭气动阀前手动阀，再在控制柜上操作阀门开启、关闭动作检测，且不能在所有燃烧器均打开时进行；⑤ 对阀门的检测动作只能一台一台进行，且要快速完成，不影响火炬系统正常运行及安全。

- 火炬系统停氮气后应采取哪些措施？

答案：火炬停氮气后，操作人员必须加强放空气管道压力监控。如若有停氮气的风险，应考虑增设氮气瓶作为备用。

给水加压泵站

一、选择题

- 给水加压泵站的生产消防水罐总水量为（C）。

A. 14580m³ B. 5040m³ C. 19620m³ D. 9923.3m³

- 生产消防水罐单罐补水管管径为（B）。

A. DN500 B. DN400 C. DN300 D. DN150

- 低压生产水泵的流量为（A）。

A. 550m³/h B. 80m³/h C. 25 - 50m³/h D. 675L/s

- 生活水供水泵的扬程为（B）。

A. 30 米 B. 55 米 C. 110 米 D. 50 米

- 稳高压消防水系统设计规模为（D）。

A. 550m³/h B. 80m³/h C. 25 - 50m³/h D. 675L/s

- 生活水水源来自（B）。

A. 生产消防水罐 B. 园区供水管网 C. 厂区回用水 D. 市政供水

- 低压生产水平时由（A）直供。

A. 市政供水利用余压和厂区回用水 B. 生产消防水罐 C. 园区供水管网 D. 给水加压泵站

- 高压生产水是将储存于（B）内的生产水经高压生产水泵加压。

A. 生活水箱 B. 生产消防水罐 C. 稳流罐 D. 循环水场

- 稳高压消防给水系统工作压力为（B）。

A. 0.45 - 0.55MPa（G） B. 0.8 - 1.1MPa（G） C. 0.3MPa（G） D. 0.5 - 0.6MPa（G）

- 消防稳压泵正常工作时将管网压力维持在（B）。

A. 0.75 - 0.85MPa（G） B. 0.80 - 0.90MPa（G） C. 0.90 - 1.0MPa（G） D. 1.0 - 1.1MPa（G）

- 当消防管网上压力变送器监测到管网压力下降至（A）时启动消防电泵。

A. 0.75MPa（G） B. 0.80MPa（G） C. 0.90MPa（G） D. 1.0MPa（G）

- 消防柴油泵为消防电泵的备用泵，当 3 台电泵依次启动后但管网压力仍低于（B）时，自动启动第一台消防柴油泵。

A. 0.75MPa（G） B. 1.0MPa（G） C. 1.1MPa（G） D. 1.35MPa（G）

- 消防水泵出水总管设安全泄压管路，当管网压力升至（B）时自动开启泄压阀泄压。

A. 1.2MPa B. 1.35MPa C. 1.0MPa D. 0.75MPa

- 给水加压泵站消防泵稳压控制目标是确保消防水（C）运行。

A. 高压状态 B. 低压状态 C. 稳压状态 D. 常压状态

- 低压生产水泵稳压控制是为了保证（C）液位处于较高位置。

A. 生活水箱 B. 生产消防水罐 C. 循环水场 D. 稳流罐

二、填空题

- 给水加压泵站设有生产用水及消防用水共用水罐，泵站内共设水罐2座，单座设计有效容积9923.3m³。

- 生产消防水罐消防储水量为14580m³，生产给水储水量为5040m³。

- 生产水供水泵分为低压生产水泵和高压生产水泵，分别为全厂提供低压生产水和高压生产水。

- 生活水采用水箱式加压供水设备，供水能力为25-50m³/h。

- 稳高压消防水系统火灾延续时间为6h，每台柴油泵自带柴油箱，容积能满足机组连续运转6小时的要求。

- 生活水水质需满足《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

- 低压生产水供水管管径为DN300，从泵棚南侧送出界区并接至循环水场。

- 高压生产水泵从泵棚南侧送出DN150供水管，先上管廊，然后通过管廊送至各用水点。

- 稳高压消防给水系统由生产消防水罐、消防水泵、消防水稳压泵、供水管网、阀门及其他有关设施组成。

- 低压生产水泵在市政供水压力不足或循环水场低液位报警时开启。

- 高压生产水泵当管网压力降至≤0.45MPa 时，联锁启动。

- 消防稳压泵 A 泵为主泵，B 泵为备泵，当 A 泵故障时自动启动B泵；任意一台稳压泵运行40h，自动切换至另一台泵。

- 当第一台消防电泵启动 30S（可调）后，若管网压力仍低于1.0MPa（G）自动启动第二台消防电泵。

- 消防水泵进出口管道上的电动阀均为常开阀，电源故障时阀门应处于全开状态。

- 给水加压泵站消防泵稳压控制时，维持管网压力在0.8-0.9MPa 左右。

三、判断题

- 给水加压泵站只负责提供生产水和消防水。（×）

- 生产消防水罐两个水罐相互独立，不连通。（×）

- 生活水供水泵不是变频泵。（×）

- 低压生产水任何时候都由给水加压泵站的低压生产水泵供应。（×）

- 高压生产水是由园区供水管网直接提供给各用水点。（×）

- 稳高压消防水系统不需要稳压泵。（×）

- 生活水水源来自厂区回用水。（×）

- 消防稳压泵正常工作时，A 泵和 B 泵同时运行。（×）

- 当消防管网上压力变送器监测到管网压力下降至 0.85MPa（G）时启动消防电泵。（×）

- 消防柴油泵在任何情况下都不会自动启动。（×）

- 消防水泵出水总管设安全泄压管路，当管网压力降至 1.35MPa 时自动关闭泄压阀。（×）

- 消防水系统中，当管网压力下降至 0.75MPaG 以下，自动控制柜接到信号，立即自动启动第 1 台电动消防泵。（√）

- 低压生产水泵稳压控制与循环水场液位无关。（×）

- 高压生产水泵当水罐内液位下降到低液位（L）时，联锁停泵，是为了保证不动用消防水。（√）

四、简答题

- 简述稳高压消防给水系统的核心组成部分。

答案：由生产消防水罐、消防水泵、消防水稳压泵、供水管网、阀门及其他有关设施组成。

- 说出低压生产水泵的核心启动条件。

答案：市政供水压力不足或循环水场低液位报警时开启。

- 简述生活水的水源及水质要求。

答案：水源来自园区供水管网，水质需满足《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022。

循环水站

一、选择题

- 生活水箱液位计（位号 LT - 00501）与（A）联锁。

A. 补水电磁阀 B. 回流控制阀 C. 生活给水泵 D. 稳压泵

- 当生活水管网压力 PIS00501 降至≤（A）时，联锁启动生活给水泵 31300 - PA001 - 1AX。

A. 0.50MPa B. 0.40MPa C. 0.6MPa D. 0.7MPa

- 生活给水泵 31300 - PA001 - 1CX 为（B）。

A. 主泵 B. 备用泵 C. 与 1AX 同时启动 D. 与 1BX 同时启动

- 消防水系统采用稳高压制，当管网压力下降至设定值（A）以下时，自动控制柜接到 “压力降低” 信号，启动稳压泵。

A. 0.78MPaG B. 0.75MPaG C. 0.80MPaG D. 0.90MPaG

二、填空题

- 生活水箱液位达到 HH 时关闭补水电磁阀，水位下降至 H 时打开补水电磁阀。

- 当生活水管网压力 PIS00501 降至≤0.40MPa 时，联锁启动生活给水泵31300-PA001-1BX。

- 生活给水泵 3 台泵可自动实现切换，切换时间不超过10s。

- 消防水系统中，当管网压力上升至 0.90MPaG 以上，延时0-15秒，稳压泵自动停止工作。

- 电动消防泵开启后，停止电动泵或柴油泵后，管网压力≥0.8MPa 时，将电动泵或柴油泵投入自动状态。

- 生活给水泵供水总管支管设超压回流管，当管道压力≥0.7MPa 时打开回流控制阀稳定管网压力。

三、判断题

- 生活水箱液位信息不需要远传至 DCS。（×）

- 当生活水管网压力≥0.6MPa 时，生活给水泵停泵。（√）

- 火灾结束后，消防水泵会自动停止。（×）

- DCS 控制室可远程手动控制生活给水泵的开关，泵运行状态可在 DCS 显示。（√）

- 循环水电导率反映水中溶解盐类总量，可间接控制浓缩倍数，电导率越高说明浓缩倍数越低。（×）

- 中控室可对循环水泵进行远程开启和停止操作，现场仅能查看设备状态。（×）

- 循环水总铁浓度＞1.0mg/L 时，可判定为系统设备出现腐蚀信号。（√）

- 为降低循环水氯离子浓度，可将杀菌剂由二氧化氯改为氯气，减少氯离子带入。（×）

- 循环水浓缩倍数越高越好，能最大程度节约水资源，无需刻意控制。（×）

四、简答题

- 简述生活给水系统的完整工艺原理及供水流程（含 DCS 监控、联锁调控、压力稳定措施）。

答案：生活给水系统为工艺装置和公用工程及辅助设施操作人员提供生活用水，水质满足 GB5749-2022。水源由园区供水管网提供，采用水箱式加压供水设备；生活水先进入生活水箱，水箱液位计 LT-00501 与补水电磁阀联锁控制水位。当生活水管网压力下降，联锁启动生活给水泵，水泵从生活水箱吸水加压，经 DN100 管线从泵棚引出、经管廊送至各用水区域（用水区压力≥0.45MPa）。供水总管支管设超压回流管，压力≥0.7MPa 时回流控制阀打开稳定压力；管网压力、设备运行状态远传至 DCS，内操可远程手动控制水泵开关，泵运行状态在 DCS 实时显示。

- 详细说明稳高压消防给水系统的工作原理（含稳压、启泵、泄压全流程控制逻辑，及各设备联锁关系）。

答案：系统由生产消防水罐、消防水泵、稳压泵、供水管网、阀门等组成，工作压力 0.8-1.1MPa（G）。正常时，消防稳压泵将管网压力维持在 0.80-0.90MPa（G），保证管网稳压；当火灾发生管网压力降至 0.75MPa（G）时，压力变送器触发联锁，启动消防电泵并关闭稳压泵。第一台电泵启动 30S 后压力仍低于 1.0MPa（G），自动启动第二台；第二台启动 30S 后压力仍低，启动第三台；3 台电泵启动后压力仍低于 1.0MPa（G），自动启动消防柴油泵。消防水泵出水总管设泄压管路，管网压力升至 1.35MPa 时泄压阀自动开启泄压，降至 1.2MPa 时自动关闭，保障管网安全。

- 简述低压生产水泵的完整启动条件及中控室控制过程（含联锁停泵条件、DCS 反馈信息监控）。

答案：启动条件：市政供水压力不足或循环水场低液位报警。控制过程：平时循环水场低压生产水由市政供水余压 + 厂区回用水直供，触发启动条件时，内操在 DCS 启动低压生产水泵 31300-P004A（流量 550m³/h、扬程 30 米），水泵出水经 DN300 管道从泵棚南侧送至循环水场。DCS 实时监控水泵运行状态、出口压力、循环水场液位及生产消防水罐液位；当生产消防水罐液位降至低液位（L）时，联锁自动停泵，防止动用消防水，内操在 DCS 确认停泵信号并通知外操现场检查。

- 当 DCS 显示消防管网压力持续下降至 0.75MPaG 时，内操应执行哪些操作步骤？如何与外操联动？

答案：① 确认 DCS 上压力报警信号真实，查看稳压泵运行状态是否正常；② 确认消防电泵联锁自动启动，若未自动启动，立即在 DCS 手动启动第一台消防电泵；③ 通知外操现场检查消防管网是否有泄漏、消防电泵现场运行状态（泵体、阀门、仪表等）；④ 持续监控管网压力，若 30S 后压力仍低于 1.0MPa（G），确认第二台消防电泵自动启动，同时向外操确认现场泵组运行情况；⑤ 若多台泵启动后压力仍无回升，及时汇报并通知外操检查消防柴油泵备用状态。

- 生活给水泵出现自动切换故障时，内操在 DCS 上应如何判断故障原因并采取应急调控措施？

答案：① 故障判断：查看 DCS 上生活给水泵各泵运行状态、管网压力 PIS00501 数值、生活水箱液位；若主泵停运后备泵未启动，先检查联锁参数是否触发（压力是否≤0.40/0.50MPa），再查看备泵是否处于 “自动” 状态、是否有故障报警（过载、低液位等）；② 应急措施：若为联锁参数未触发，手动调整压力定值或手动启动备泵；若为备泵未投自动，在 DCS 上切换至自动状态，若仍无法启动，立即手动启动备泵；若为设备故障，通知外操现场检查，同时密切监控管网压力，通过回流控制阀调节压力，保障用水区域压力≥0.45MPa。

- 循环水系统核心水质控制指标及标准值分别是什么？

答案：pH 值 7.0-9.0；浊度≤20NTU；电导率≤2000μS/cm；总硬度≤1000mg/L（以 CaCO₃计）；氯离子碳钢 < 1000mg/L、不锈钢 < 300mg/L；总铁＜2mg/L；浓缩倍数 5.0-8.0。

- 浓缩倍数的定义是什么？影响浓缩倍数的因素有哪些？

答案：循环水中某离子浓度与补充水中某离子浓度之比称为浓缩倍数。影响因素：①蒸发水量；②排污量大小；③系统泄漏；④补水量大小。

- 循环水站一期循环水泵的关键参数及运行方式是什么？

答案：一期共 3 台水泵；循环水泵 1：1 台，流量 4000m³/h，扬程 54m，变频运行；循环水泵 2：2 台，一用一备，流量 7000m³/h，扬程 54m，工频运行。

- 加药系统包含哪几类核心药剂？各自的作用是什么？

答案：①缓蚀剂：防止金属设备腐蚀，延长设备使用寿命；②阻垢剂：防止水垢形成，保证热交换效率；③杀菌剂：控制微生物滋生，防止生物粘泥产生。

- 循环水 pH 值异常的主要影响因素有哪些？对应的控制措施是什么？

答案：影响因素：①加过量碱性杀菌剂，导致 pH 值上升；②取用的水源发生污染；③操作失误或其他原因。控制措施：①通过投加硫酸、碱液调节 pH 值至标准范围；②严格监控各水质指标参数；③规范操作流程，避免人为操作失误。

- 中控监测到换热器进出口温差明显减小、换热效率下降，分析可能原因并给出内操应对措施？

答案：可能原因：①水质控制不当，阻垢剂投加不足或失效；②浓缩倍数过高，导致水垢生成；③系统浊度过高，换热器管束堵塞。内操应对措施：①立即加强水质指标监测，重点查看浊度、总硬度、浓缩倍数等数据；②调整阻垢剂计量泵投加量，确保药剂浓度达标；③适当增大系统排污量，补充新鲜水，降低浓缩倍数至标准范围；④通知外操检查旁滤器运行状态，确认是否存在过滤效果差的情况；⑤若上述措施无效，制定换热器化学清洗计划，协调现场实施。

- 中控发现循环水 pH 值突然升至 9.5 以上，总铁浓度也超出标准，分析二者是否存在关联，并给出综合调节方案？

答案：二者存在关联：pH 值过高会导致水中钙、镁离子易结垢，同时过高的碱性环境会加速设备轻微腐蚀，使铁离子溶出增加，总铁浓度超标。综合调节方案：①立即投加硫酸调节 pH 值，逐步降至 7.0-9.0 的标准范围，投加过程中持续监测 pH 值，避免骤降；②监测总铁浓度变化，若仍偏高，通知外操检查旁滤器滤料是否需添加锰砂，同时调整缓蚀剂投加量；③检查杀菌剂投加系统，确认是否存在杀菌剂投加过量的情况，及时调整计量泵参数；④加强系统排污和补水，降低水中结垢离子和铁离子浓度；⑤持续跟踪 pH 值、总铁、浊度等指标，确保各项参数恢复正常并稳定。

- 清净废水池来水的最终去向是什么？内操在监控清净废水泵运行时，需重点关注哪些参数？

答案：旁滤器反洗排污水排入清净废水池，清净废水池的水由清净废水泵输送处理（PPT 核心关联内容）。内操需重点关注清净废水泵的流量（50m³/h）、扬程（40m）、电机转速（2950r/min）、电机电流、出口压力，同时监控清净废水池的液位，防止液位过高或过低。

- 给定一组循环水水质监测数据：pH=6.5、浊度 = 25NTU、电导率 = 2200μS/cm、总铁 = 2.5mg/L、浓缩倍数 = 8.5，要求内操制定一份参数调节方案，明确调节步骤、涉及设备、调节目标。

答案：①调节 pH 值：操作加药系统的碱液计量泵，缓慢投加碱液，调节目标 pH=7.0-9.0，投加过程中每 10 分钟监测一次 pH 值，避免超调；②降低浊度：通知外操检查旁滤器反洗状态，内操监控旁滤器进出口压差，确保过滤效果，同时适当投加杀菌剂，抑制生物粘泥生成，调节目标浊度≤20NTU；③降低电导率和浓缩倍数：开启系统排污阀，增大排污量，同时启动补水系统补充新鲜水，调节目标电导率≤2000μS/cm、浓缩倍数 5.0-8.0；④控制总铁浓度：调整缓蚀剂投加量，同时通知外操检查旁滤器滤料是否添加锰砂，调节目标总铁＜2mg/L；⑤所有调节措施实施后，每小时监测一次各项水质指标，直至所有参数稳定在标准范围

五、实操分析题

- DCS 画面显示生活水箱液位持续低液位（L），补水电磁阀未动作，内操应如何排查联锁问题，并下达外操现场检查指令？

答案：① DCS 排查：查看液位计 LT-00501 数值是否真实（无跳变、无故障报警），确认补水电磁阀联锁逻辑是否正常（液位 H/HH/L 联锁信号是否触发），查看电磁阀是否有远程 / 就地控制模式故障、是否有电源报警；② 下达外操指令：通知外操现场检查生活水箱实际液位，确认补水电磁阀现场状态（是否卡涩、关闭），检查电磁阀电源及阀门前后手动阀是否开启，检查园区供水管网至生活水箱的补水管道是否有堵塞、压力是否正常。

- 中控接消防管网压力低报警，依次启动 3 台消防电泵后压力仍低于 1.0MPaG，内操应采取哪些操作，同时需向现场外操确认哪些信息？

答案：① 内操操作：确认消防柴油泵联锁自动启动，若未自动启动立即在 DCS 手动启动；监控消防水泵出水总管压力、泄压阀状态（是否误开）；记录各泵启动时间、压力变化趋势，及时向上级汇报；② 向外操确认信息：现场 3 台消防电泵及柴油泵的运行状态（是否正常出水、有无异响 / 振动 / 泄漏）；消防管网是否有明显泄漏点；消防水泵进出口电动阀是否全开、稳压泵是否已关闭；消防柴油泵柴油箱油位是否满足运行要求。

- DCS 显示低压生产水泵启动后，循环水场液位仍持续下降，内操应如何分析原因并调整控制策略？

答案：① 原因分析：查看 DCS 上低压生产水泵出口压力是否正常（是否存在泵不上量）；检查循环水场补水阀是否全开、循环水场是否有其他泄水 / 用水量大的情况；确认生产消防水罐液位是否正常，水泵是否因低液位限流；检查市政供水及厂区回用水是否完全中断，导致仅靠水泵补水无法满足需求；② 控制策略：若泵不上量，通知外操现场检查水泵，内操可尝试重启水泵；若循环水场用水量大，确认是否有非计划用水，协调相关岗位减少用水量；若市政 / 回用水中断，持续运行低压生产水泵，密切监控生产消防水罐液位，防止降至低液位联锁停泵，同时通知相关部门恢复供水。

罐区

一、选择题

- 罐组一设置的 4000m³ 混合碳五储罐共有多少座？（B）

A. 5 座 B. 7 座 C. 9 座 D. 10 座

- 混合碳五储罐 TK103 储存的物料主要来自哪里？（A）

A. 碳五分离装置 B. 汽车装卸站 C. 弹性体装置 D. 广东石化

- 罐组二的地下污油储罐容量为多少？（A）

A. 5m³ B. 10m³ C. 15m³ D. 20m³

- 罐组四的乙腈储罐类型为？（A）

A. 内浮顶罐 B. 固定顶罐 C. 球罐 D. 卧罐

- 丁二烯储罐 TK501A/B 的阻聚剂补充来源是？（A）

A. 弹性体装置 B. 广东石化 C. 汽车装卸站 D. 碳五分离装置

- 倒罐操作中，收料罐的流程需打通至哪个设备？（A）

A. 装车泵 B. 离心泵 C. 自吸泵 D. 齿轮泵

- 停工检修时，球罐内可燃气体浓度需通过什么方式检测？（C）

A. 四合一报警仪 B. 白绸布擦拭 C. 气体分析 D. 压力表读数

- 苯乙烯储罐的切水操作通过哪个设备进行？（B）

A. 分液罐 B. 切水器 C. 冷却器 D. 阻聚剂添加系统

- 混合碳五储罐的容量不包括以下哪种？（D）

A. 2000m³ B. 3000m³ C. 4000m³ D. 5000m³

- 混合碳五泵（P101A/B）的输送目的地是：（A）

A. 碳五分离装置 B. 汽车装卸站 C. 罐组二 D. 弹性体装置

- 异戊二烯装车泵（P202）的功能不包括：（B）

A. 输送至汽车装卸站 B. 输送至弹性体装置 C. 进行储罐倒罐 D. 输送不合格物料至混合碳五储罐

- 乙腈储罐（TK405A/B）的容量为：（B）

A. 400m³ B. 480m³ C. 500m³ D. 1000m³

- 苯乙烯储罐（TK403A/B）的罐体类型是：（C）

A. 球罐 B. 内浮顶罐 C. 固定顶罐 D. 卧罐

- 丁二烯储罐储存的丁二烯通过丁二烯弹性体泵（P501A/B）输送至哪个装置：（C）

A. 分离装置 B. 加氢装置 C. 弹性体装置 D. TO 装置

二、填空题

- 罐组一的混合碳五输送泵共有4台。

- 混合碳五储罐 TK102AB 储存的物料来自混合碳五加氢部分。

- 初聚碳五储罐 TK206ABC 的物料来源包括碳五分离装置和碳五分离装置地下罐 I。

- 苯乙烯储罐的切水通过切水器 V403A/B（设备名称）排放。

- 丁二烯储罐的阻聚剂是TBC。

- 停工检修时，球罐需依次进行倒空、氮气置换、排空介质、蒸煮等步骤。

- 混合碳五储罐（TK101A/B/C/D）总共有7个。

- 切水器（52110-V101A/B/C/D）的设计压力为0.7 MPa(G)。

- 异戊二烯储罐（TK201A/B）的容量为4000 m³。

- 丁二烯储罐（TK501A/B）的材质是Q345R。

三、判断题

- 罐组一的所有储罐均可通过 P104/P106 泵与罐组二的储罐倒罐。（√）

- 异戊二烯储罐之间可通过异戊二烯装车泵直接倒罐。（√）

- 停工检修时，球罐蒸煮的目的是去除氧气。（×）

- 苯乙烯储罐的阻聚剂添加系统位于泵区。（√）

- 乙腈储罐的物料来源包括汽车装卸站和碳五分离装置。（√）

- 混合碳五储罐（TK205A/B）的材质是 Q245R。（×）

- 丁二烯储罐（TK501A/B）的操作压力为 0.25 MPa (G)。（√）

- 罐组五未设置地下污油储罐。（√）

四、简答题

- 简述罐组一混合碳五储罐的工艺流程（至少列出 3 个物料来源和去向）。

答：来源：广东石化、厂区外码头、汽车装卸站、碳五分离装置、罐组二污油（任选 3 个即可）；去向：碳五分离装置、汽车装卸站外卖、抽余油加氢部分、其他储罐倒罐（任选 3 个即可）。

- 倒罐操作的安全注意事项包括哪些？

答：①获得生产中心批准；②佩戴劳保用品，内操监控液位；③打通流程后启动泵，达到计划量停泵；④记录最终倒料量并上报。

- 简述罐组 Ⅰ 中混合碳五储罐的物料来源及输送路径。

答：来源：广东石化、厂区外码头、汽车装卸站的裂解碳五，以及罐组二的污油；路径：储存后通过混合碳五泵（P101A/B）输送至碳五分离装置，或通过 P102、P103A/B 等泵输送至汽车装卸站或其他装置。

- 说明罐组 Ⅳ 中苯乙烯储罐的工艺流程及附属设备功能。

答：流程：苯乙烯来自汽车装卸站和弹性体装置的不合格物料，储存在 TK403A/B 中，通过苯乙烯泵（P403A/B）输送至弹性体装置；附属设备：罐底切水器（V403A/B）用于分离水分，切出的水接入污水管线。

锅炉

一、选择题

- 锅炉的用途是（B）

A. 生产热水 B. 焚烧化工废液及废气并产生蒸汽 C. 供暖 D. 发电

- 锅炉的型式是（B）

A. 双汽包、强制循环 B. 单汽包、自然循环 C. 双汽包、自然循环 D. 单汽包、强制循环

- 锅炉的布置形式为（C）

A. 室内布置 B. 室外布置 C. 半露天布置 D. 露天布置

- 锅炉型号 GG - 80/4 - Y + Q 中，“80” 表示（B）

A. 额定蒸汽压力 80MPa B. 额定蒸发量 80t/h C. 给水温度 80℃ D. 排烟温度 80℃

- 锅炉设计工况下，额定蒸汽温度为（A）

A. 400℃ B. 420℃ C. 380℃ D. 350℃

- 锅筒内正常水位在锅筒中心线（A）

A. 下 100mm 处 B. 上 100mm 处 C. 下 75mm 处 D. 上 75mm 处

- 为保证汽水品质合格，锅筒内装有（B）进行汽水粗分离。

A. 波形板汽水分离器 B. 旋风分离器 C. 疏水管 D. 连续排污管

- 炉膛四周由（B）组成。

A. 光管水冷壁 B. 膜式水冷壁 C. 鳍片管水冷壁 D. 屏式水冷壁

- SCR 脱硝装置位于（B）之间。

A. 低温过热器和高温过热器 B. 上级省煤器和下级省煤器 C. 高温省煤器和低温省煤器 D. 转向室包墙管和高温省煤器

- 锅炉采用的密封结构是（B）

A. 部分密封式 B. 全密封式 C. 半密封式 D. 无密封要求

- 烟气流经低温省煤器后，由（A）引出至烟囱。

A. 引风机 B. 送风机 C. 排风机 D. 鼓风机

- 锅炉的水循环方式是（C）

A. 集中供水、集中引入、引出 B. 分散供水、分散引入、引出 C. 集中供水、分散引入、引出 D. 分散供水、集中引入、引出

- 高温过热器、低温过热器烟气与工质流向为（B）

A. 逆流 B. 顺流 C. 混流 D. 交叉流

- 锅炉保温材料外层护板由（C）包覆。

A. 普通钢板 B. 不锈钢板 C. 压型钢板 D. 铝板

二、填空题

- 锅炉设计工况燃料为废液和废气，校核工况当无轻柴油组分燃料时，天然气作为补充燃料。

- 锅炉额定蒸汽压力为4MPaG，额定蒸发量为80t/h。

- 低温过热器受热面由 Φ38×4mm 的光管管子顺列布置，双管圈，横向排数51排，纵向排数12排。

- 上级省煤器采用 Φ32×4mm 的螺旋翅片管结构，单管圈错列布置，横向排数27.5排，纵向排数12排。

- SCR 脱硝装置共设有两层催化剂装置。

- 锅炉本体钢架截面为焊接箱型，上下由横梁相连，组成整体构架。

- 锅炉给水送至省煤器前的温度为104℃。

- 汽水混合物经炉膛水冷壁与水冷包墙的上部出口集箱通过汽水引出管引入锅筒进行汽水分离，被分离出来的水重新进入锅筒水空间进行再循环，被分离出来的蒸汽进入过热器区。

- 汽包水位高 Ⅱ 值为75mm，此时应开紧急放水门。

- 锅筒安全阀整定压力为4.664MPa，过热器安全阀整定压力为4.16MPa。

- 煮炉的目的是清除在制造、安装过程中留在锅筒、集箱、管子内部等处的铁锈、油脂、污垢等。

三、判断题

- 高温过热器布置在辐射冷却室低温过热器下方。（×）

- 下级省煤器位于转向室尾部烟道下方。（×）

- 锅炉采用全悬吊、全密封式结构，密封性能好。（√）

- 锅炉的烟风系统流程中，废气从锅炉底部进入炉膛燃烧。（×）

- 汽水流程中，给水先进入锅筒，再流经省煤器。（×）

- 高温过热器、低温过热器烟气与工质流向为逆流。（×）

- 烘炉分低温烘炉和高温烘炉两个阶段，低温烘炉采用微正压燃烧方法。（√）

- 煮炉时，为防止水进入过热器，应保持较低的水位。（×）

- 锅炉正常运行时，锅内水位应保持在正常水位 ±50mm 范围内，并有轻微晃动。（√）

- 安全阀调整或校验完毕后应加锁或铅封。（√）

- 锅炉运行五至六个月以后，应停炉检修。（√）

- 锅炉电控系统应与燃烧炉控制系统连锁，超压时切断燃烧系统或关闭锅炉烟气进口阀门。（√）

四、简答题

- 简述本锅炉的结构特点。

答：本锅炉为单汽包、自然循环废液、废气焚烧锅炉，室外半露天布置；采用全悬吊、全密封式结构；炉膛四周由膜式水冷壁组成，部分区域焊有销钉以保证燃烧室温度；第一级冷却室为辐射冷却室，内依次布置低温过热器、高温过热器，烟气依次经过转向室包墙管、高温省煤器、SCR 脱硝装置、低温省煤器；锅筒采用支撑结构，通过活动支座搁置在钢架梁上，内部装有完善的汽水分离装置；锅炉架构采用全钢架全焊接结构，沿炉膛及炉体上部四周设置刚性梁，加强水冷壁和包墙管的刚性，保证炉墙密封性。

- 请描述锅炉的汽水流程。

答：锅炉的水循环采用集中供水、分散引入、引出的方式。104℃的锅炉给水先送至省煤器，流经省煤器后进入锅筒；锅筒中的饱和水沿下降管和下水连接管进入炉膛水冷壁下集箱与水冷包墙下集箱，在向上流经炉膛水冷壁与水冷包墙的过程中被加热成为汽水混合物，经各自的上部出口集箱通过汽水引出管引入锅筒进行汽水分离；被分离出来的水重新进入锅筒水空间并进行再循环，被分离出来的蒸汽进入过热器区，过热器出口蒸汽经喷水减温后产生4MPaG、400℃的过热蒸汽送入界区； 低温过热器与高温过热器之间设置过热器减温器调节汽温，高温过热器、低温过热器烟气与工质流向为顺流、省煤器烟气流向与工质流向为顺流。

- 简述锅炉煮炉的步骤及注意事项。

答：煮炉步骤（1）将药液注入锅水使其成为浓度适当的碱水，并使之保持适当水位（保持锅筒内最高水位），通知化学分析人员化验炉水磷酸根及总碱度值。（2）关闭汽包放气阀，加热升温升压，当锅炉压力升至 0.1MPaG 时，冲洗水位计，缓慢升至 0.2MPaG，对所有管道、阀门作全面检查。（3）压力升到 0.3 - 0.4MPaG 时，紧闭所有阀门。在 1.0 - 1.5MPaG 压力下煮炉 12 小时，期间将蒸汽排空，监视锅水水位，化验炉水，必要时补加药剂和排污。（4）使压力升至 3MPaG，控制水位，保持压力 8 - 12 小时，期间定时取样分析，当磷酸根连续三次取样无变化后，开启排污阀换水，直至炉水碱度达到规定范围，结束煮炉并记录。   注意事项（1）煮炉期从锅筒、各部受热面下集箱等处取样，分析监测锅水碱度及磷酸根变化。（2）按规定时间取样，排污时严密监视水位，控制排污时间和方式。（3）制作并参照煮炉汽压温升曲线，做好记录。（4）煮炉后检查锅筒、集箱、管子内壁，判断煮炉是否合格。（5）保持取样管路阀门开启，防止堵塞。（6）运行人员及化验人员严格按操作规程操作并记录。（7）药品搬运及配制由化学监督人员监护，防止伤人或配错药。（8）煮炉时部分热工仪表不使用。（9）煮炉现场具备安全条件，有充足照明、冲洗水源、急救药品和劳保用品。

- 锅炉超压时内操的应急处置要点有哪些？

答：（1）立即查看锅炉压力参数，确认超压后，检查锅炉电控系统与燃烧炉控制系统的连锁是否启动；（2）若连锁未自动启动，手动切断燃烧系统或关闭锅炉烟气进口阀门，减少热源输入；（3）密切监控安全阀状态，若安全阀未起跳，确认整定压力无误后做好手动泄压准备；（4）监控锅筒水位、蒸汽温度等关联参数，防止超压引发汽水共腾等问题；（5）及时通知外操现场检查设备，记录超压时间、压力数值及处置措施，上报相关管理部门。

空压站

一、选择题

- 空压系统中，螺杆式空气压缩机的数量及运行模式是（B）

A. 2 套，一开一备 B. 3 套，两开一备 C. 4 套，三开一备 D. 3 套，全开

- 微热再生吸附式干燥器采用的吸附剂是（C）

A. 活性炭 B. 分子筛 C. 活性氧化铝 D. 硅胶

- 仪表空气增压机的流量是（C）

A. 24.8Nm³/min B. 38.33Nm³/min C. 2.67Nm³/min D. 15m³/min

- 螺杆式压缩机工作时，气体被压缩的过程是（B）

A. 工作室扩大，气体膨胀 B. 工作室关闭及缩小，气体被压缩 C. 工作室不变，气体压力升高 D. 以上都不对

- 微热再生吸附式干燥器再生时，加热的干燥空气比例约为（A）

A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

- 空气增压装置中，驱动室 B 活塞左移时，哪个增压室增压（B）

A. 增压室 A B. 增压室 B C. 增压室 A 和 B D. 都不增压

- 来自大气的空气进入空气压缩机前，首先经过（B）

A. 储气罐 B. 过滤器 C. 干燥器 D. 缓冲罐

- 压缩后的空气进入储气罐后，一部分作为工厂空气，另一部分经（A）进行除油、干燥及除尘。

A. 微热再生吸附式干燥机 B. 仪表空气增压机 C. 精密过滤器 D. 高压仪表空气储罐

- 仪表风的露点控制指标是（A）

A. ≤-40℃ B. ≤-30℃ C. ≤-20℃ D. ≤-10℃

- 工厂风的压力控制范围是（B）

A. 0.50～0.80MPaG B. 0.60～0.80MPaG C. 0.8-0.85MPa D. 1.2MPa～1.7MPa

- 空压机出口压力控制方式是（B）

A. 通过调整阀门开度 B. 通过调整操作界面设定加卸载压力 C. 通过调整电机转速 D. 通过调整冷却水量

- 当空压机排气温度高时，可能的原因不包括（B）

A. 冷却水压力不够 B. 冷却水温度低 C. 机组温控阀异常 D. 加卸载过于频繁

- 微热再生干燥机出口露点高的原因可能是（C）

A. 吸附时间过短 B. 加热温度过高 C. 加热时间不够 D. 进出口过滤器干燥

- 空压系统开工时，启动微热再生干燥器前需要确认（B）

A. 装置有外送仪表气 B. 空压机运行正常，压力 0.8-0.85MPa C. 干燥器进出口阀关闭 D. 仪表风缓冲罐进出口阀关闭

- 空压系统停工时，高压仪表风停用需要关闭（D）

A. XV-10201 B. 增压机进口阀 C. 增压机出口阀 D. 以上都是

- 以下哪个设备不属于空压系统的组成部分？（C）

A. 微热再生吸附式干燥器 B. 仪表空气增压机 C. 高压水泵 D. 压缩空气缓冲罐

- 工厂风的压力控制范围是？（B）

A. 0.50～0.80 MPaG B. 0.60～0.80 MPaG C. 0.70～0.90 MPaG D. 0.40～0.60 MPaG

- 微热再生干燥器再生时，加热器温度约为？（C）

A. 100℃ B. 120℃ C. 150℃ D. 180℃

二、填空题

- 空压系统中，压缩空气缓冲罐的容积是15.7m³。

- 微热再生吸附式干燥器采用的是变温变压吸附原理。

- 仪表风的露点温度控制指标为 ≤-40℃。

- 空压系统中，高压仪表空气储罐和低压仪表空气储罐的容量均为80m³。

- 仪表空气经低压仪表空气储罐送入仪表空气总管，另抽取一小股压缩空气经精密过滤器进入仪表空气增压机。

- 仪表风的压力控制范围是0.50～0.80MPaG。

- 空压机排气压力低于正常值，可能是空气消耗量高于压缩机排气量、空气过滤器堵塞或空气泄漏。

- 微热再生干燥机出口露点控制方式是通过调整操作界面设定吸附及脱附时间、脱附加热温度及脱附加热时长。

- 空压系统开工时，送风操作包括送工业风、送仪表风以及高压仪表风备用。

- 空压系统主要由空气压缩机、微热再生吸附式干燥器、仪表空气增压机、压缩空气缓冲罐、高压仪表空气储罐、低压仪表空气储罐等组成。

- 空压机 C-601A/B/C 的进口流量是24.8m³/h。

- 空压系统中，设置一个高压仪表空气储罐和一个低压仪表空气储罐，其贮存容量满足全厂装置15分钟正常用气的需要。

三、判断题

- 空压系统中，微热再生吸附式干燥器是 3 套，一开两备。（×）

- 螺杆式压缩机与活塞式压缩机的工作原理完全相同。（×）

- 微热再生干燥器再生时，利用蓄于吸附塔上部的热量可节约加热器功率。（√）

- 空气增压装置中，驱动室 A 和 B 的活塞运动方向始终相同。（×）

- 压缩后的空气全部作为工厂空气使用。（×）

- 仪表风的露点越低越好，没有上限要求。（×）

- 当空压机排气压力低于正常值时，只能更换滤芯解决。（×）

- 微热再生干燥机出口露点高时，应缩短吸附时间。（√）

- 空压系统开工时，启动微热再生干燥器前不需要确认装置无外送仪表气。（×）

- 空压系统停工时，高压仪表风停用后，仪表风高压储罐不需要泄压。（×）

- 空压机的作用是将大气空气过滤压缩后送至冷干机，并保证供气稳定。（√）

- 空压机进口温度是固定值。（×）

- 空压机 C-601A/B/C 的出口压力是 0.9-1.0MPa。（×）

- 冷干机只能脱除压缩空气中的水分，不能进行汽水分离。（×）

- 冷干机开机时，循环水系统投用不需要确认水系统无泄漏。（×）

- 微热再生吸附式干燥器中，活性氧化铝的孔径与水分子直径相差很大。（×）

- 空压系统中，工厂风和仪表风使用同一管网供气。（×）

- 空压机停机后，不需要对设备进行任何处理。（×）

- 冷干机停机后，联系电气断电是必须的操作。（√）

- 空压系统开工时，最终状态确认不需要检查增压机运行情况。（×）

- 空压系统的储气罐容量需满足全厂装置 15 分钟正常用气需求。（√）

- 空压系统的空气压缩机两开一备。（√）

四、简答题

- 简述螺杆式压缩机的工作原理。

答：螺杆式压缩机是按容积变化原理工作的双轴回转式压缩机。气体被吸入工作室后，工作室关闭并逐渐缩小，气体经历多变压缩过程；当工作室内气体达到预期终压力时，工作室与压出管接通，工作室继续缩小，压缩气体被排出至排气管道。其工作室由一对斜齿齿轮转动时齿面接触形成的接触线沿轴向运行，齿槽间输送的气体容积逐渐变小，从而实现气体压缩。

- 简述微热再生吸附式干燥器的工作原理。

答：微热再生吸附式干燥机利用多孔性固体物质（活性氧化铝）表面的分子力吸取气体中的水份，基于变温变压吸附原理工作，采用孔径与水分子直径相近的活性氧化铝为吸附剂。常温吸附时，空气中水分子分压力大于吸附剂中水分子分压力，水分子进入吸附剂内部并在表面冷凝成水滴，放出的冷凝热蓄于吸附塔上部；再生时，约 5% 的干燥空气经加热器加热至 150℃左右通过再生筒，降低吸附剂吸附能力，使水分子逸出，吸附塔内储存的热量可节约加热器功率。

- 请描述压缩空气从进入空气压缩机到最终分配至用户的完整流程。

答：空气经过滤器进入空压机（C-601A/B/C）压缩至 0.6-0.8 MPaG→进入储气罐（V-604）→一部分压缩空气经缓冲罐（V-602）送入工厂空气总管，供工厂风用户使用；剩余空气进入微热再生干燥机（R-601A/B）进行干燥过滤→进入低压仪表空气储罐（V-601）→送入仪表空气总管，供常规仪表风用户使用；同时从低压仪表空气储罐抽取部分空气经精密过滤器过滤后，进入仪表空气增压机（C-602）增压→储存于高压仪表空气储罐（V-603），供高压仪表风用户使用。

- 结合工艺指标，分析为何需要分别设置高压和低压仪表空气储罐。

答：①满足不同压力用户需求：低压仪表空气储罐（V-601）压力为 0.50～0.80MPaG，直接供应全厂常规仪表风用户；高压仪表空气储罐（V-603）储存增压后的仪表空气，满足现场高压仪表风用户的工艺要求，分压设计适配不同设备的用气压力标准。②缓冲用气波动，保障供气稳定：两台储罐容量均为 80m³，可有效缓冲全厂瞬时用气峰值，避免管网压力骤升骤降，保证内操对压力、露点等工艺指标的精准控制。③应急供气保障：储罐总贮存容量可满足全厂装置 15 分钟正常用气需求，在空压机、干燥器等核心设备突发故障时，为内操下达处置指令、外操现场处理争取时间，防止因停气导致生产事故。

- 内操在监控到微热再生干燥机出口露点偏高时，应采取哪些调控措施？

答：①通过操作界面检查吸附及脱附时间、脱附加热温度、脱附加热时长的设定值，若加热时间不够则适当延长脱附加热时长，确保吸附剂充分再生；②若加热温度未达到 150℃左右，适当提高脱附加热温度，增强再生效果；③缩短吸附时间，让干燥器更快进入再生流程，及时恢复吸附能力；④同时监控空压机出口压力、冷却水温度等关联参数，排除因空压机工况异常导致的露点偏高；⑤通知外操现场检查干燥器进出口过滤器、吸附剂状态，若存在过滤器堵塞、吸附剂失效，及时安排切换或更换。

- 内操在空压站运行中的核心监控职责有哪些？

答：①监控空压机、干燥机的运行 / 停止 / 加载 / 卸载状态，确保设备响应正常；②实时监测排气压力、温度、电流等关键工艺参数，确保在安全范围内；③控制工厂风、仪表气管网压力稳定，满足全厂用气需求；④即时响应系统报警，第一时间处置或协调外操处理。

- 空压站被称为 “工厂的肺”，其核心作用体现在哪三个方面？

答：①为全厂提供持续、稳定、高质量的压缩空气，是生产运行的基础保障；②作为气动阀门、执行机构及仪表风的主要能源，驱动全厂自动化设备运行；③广泛参与物料输送、搅拌、吹扫等关键工艺过程，确保生产流程顺畅。

- 组合式干燥机的组成及核心作用是什么？内操需重点监控其哪些参数？

答：组成：冷干机 + 微热再生吸附式干燥机；核心作用：先通过冷干机降温除水，再通过微热再生吸附式干燥机深度干燥，使压缩空气露点达到 - 40℃以下，保障仪表风质量。内操需重点监控：露点温度、运行状态（是否跳停）、进出口压力、过滤器压差。

- 工厂风与仪表气管网的正常工作压力范围分别是什么？内操如何维持压力稳定？

答：工厂风管网压力稳定在 0.6～0.7MPa，仪表气管网压力稳定在 0.7～0.8MPa。维持压力稳定的措施：①根据用气量变化，下达空压机启停指令，配合外操切换机组；②监控多台空压机运行状态，避免同步加载 / 卸载导致压力波动；③及时调整空压机排气压力设定，应对用气负荷变化；④发现压力异常时，快速排查原因并协调处置。

- 请完整描述内操视角下，压缩空气从生成到供给用户的全流程管控要点。

答：①进气阶段：监控空气过滤器状态，避免堵塞导致进气不足；②压缩阶段：监控空压机排气压力（0.7～0.80MPa）、排气温度（≤95℃）、运行电流（≤额定电流 110%）；③干燥阶段：监控组合式干燥机进气压力（≥0.5MPa）、露点温度（≤-40℃），确保干燥效果；④储存与输送阶段：监控储气罐压力、液位，协调外操定期排水；⑤分配阶段：分别监控工厂风、仪表风管网压力，根据需求调整分配比例，紧急时可优先保障仪表风压力。

- 螺杆式空气压缩机的关键运行参数有哪些？各参数的控制指标是什么？

答：①常用排气压力：0.7～0.80MPa；②排气温度：≤95℃；③运行电流：≤额定电流的 110%；④工作压力范围：0.8～0.85MPa；⑤驱动电机功率、公称容积流量（按设备铭牌标注监控）。

- 高压仪表空气的生成流程是什么？内操在该流程中需重点把控哪些环节？

答：生成流程：主空压机低压压缩空气→组合式干燥机深度干燥→增压机加压→高压仪表空气储罐→高压仪表风管网→用户。内操重点把控：①干燥机露点温度（确保 - 40℃以下）；②增压机运行状态（有无跳停、排气压力是否达标）；③高压仪表空气储罐压力，避免超压；④管网压力稳定性，防止压力突变影响用户使用。

- 当内操监控到工厂风、仪表气管网压力突然降低时，应按什么步骤进行应急处置？

答：①立即汇报并启动协同：第一时间通知外操排查现场设备，同时向上级汇报压力异常情况；②排查空压机状态：若监控到压缩机跳停，立即下达备用压缩机启动指令，外操确认执行后，观察管网压力是否回升；③排查过滤系统：若压缩机运行正常，通知外操检查空滤、干燥机过滤器是否堵塞，若堵塞则下达切机指令，切换至备用机组；④排查用气负荷：查看用气量数据，判断是否存在用户大量用气，若为负荷突增，启动备用压缩机或调整空压机排气压力；⑤排查泄漏情况：若无非正常用气负荷，协调外操及各装置排查管网泄漏，发现泄漏后按上级指令处置；⑥仪表气优先保障：若仪表气压力紧急降低，可下达关闭工厂风供网阀门指令，优先确保仪表气压力稳定。

- 当内操发现仪表气露点温度升高时，应急处理流程是什么？

答：①立即汇报与通知：向上级汇报露点异常，同时通知外操排查组合式干燥机现场状态；②排查干燥机运行：若监控到干燥机跳停，下达备用干燥机启动指令，外操执行后观察露点是否下降；③排查进气负荷：检查干燥机实际进气量是否超过设计进气量（45Nm³/min），若超负荷则调整空压机运行台数，降低进气负荷；④排查备用机组：通知外操确认备用干燥机进出口阀门是否关闭，避免气流干扰；⑤排查仪表故障：若干燥机运行正常，协调外操检查露点仪根部阀是否打开、出气管是否通气，排查在线仪表是否故障；⑥持续监控：全程跟踪露点温度变化，直至恢复至 - 40℃以下，记录处置过程与结果。

污水预处理

. 一、选择题

- 碳五分离装置生产废水的处理水量设计规模为多少？（C）

A. 3m³/h B. 45m³/h C. 60m³/h D. 200m³/h

- 以下哪项废水需要先经过冷却塔处理后再进入调节罐？（B）

A. 加氢装置生产废水 B. 弹性体装置生产废水 C. TO 单元废水 D. 脱盐水反洗废水

- 反渗透产水的总氮指标要求是？（B）

A. ≤60 ppm B. ≤70 ppm C. ≤1000 ppm D. ≤1500 μs/cm

- 碳五废水反应池的主要预处理步骤包括：（B）

A. 隔油和加碱中和 B. 隔油和加酸中和 C. 冷却和过滤 D. 超滤和反渗透

- 污水处理界区内的废碱液储罐主要用于暂存哪类废水？（B）

A. 弹性体装置废水 B. 加氢装置废碱液 C. 生活污水 D. 循环水清净废水

二、填空题

- 加氢装置生产废水处理水量设计规模为3 m³/h。

- 反渗透产水的电导率指标要求是 ≤1500 μs/cm（部门级标准）。

- 弹性体装置生产废水进入污水处理界区后，需先经过废水冷却塔 进行冷却。

- 污水处理系统中，RO 浓水最终被送至厂外污水厂 进一步处理。

- 污水收集池的作用是收集污水处理内的冲洗、放空 和初期雨水等排水。

三、判断题

- 碳五分离装置废水直接进入进水调节罐，无需预处理。（×）

- TO 单元废水通过管廊直接进入生化出水池处理。（√）

- 污水处理界区设置的酸加药装置用于弹性体装置废水处理。（×）

- 反渗透产水的 pH 值有明确的数值指标要求。（×）

- 公辅工程排污水设计规模为 50~200m³/h，年操作时间为 8000 小时。（√）

四、简答题

- 请简述碳五分离装置生产废水的预处理流程，并说明隔油和加酸中和的作用。

答：流程：碳五分离装置生产废水先进入碳五废水反应池，依次进行隔油、加酸中和预处理后，再进入进水调节罐。作用：隔油可分离废水中的浮油，减少后续处理单元的负荷，避免浮油影响后续工艺设备运行；加酸中和可调节废水的 pH 值，避免废水中的碱性物质腐蚀后续处理设备，同时保证后续生化、膜处理等工艺在适宜的 pH 环境下运行。

- 对比加氢装置与弹性体装置生产废水的预处理方式，指出两者的异同点。

答：相同点：两类废水均需经过预处理后，再进入进水调节罐进行混合处理，预处理的最终目的均为适配后续整体污水处理工艺要求。不同点：加氢装置生产废水可直接进入调节罐暂存，无需额外的冷却处理；弹性体装置生产废水进入污水处理界区后，需先经过废水冷却塔冷却，再进入进水调节罐。

- 内操在监控反渗透产水指标时，发现电导率超标（＞1500μs/cm），应从哪些方面分析原因并采取调控措施？

答：①先核对现场仪表是否正常，排除露点仪、电导率仪故障导致的误报；②检查反渗透系统的运行压力、进水流量是否在工艺范围内，若压力偏低、流量过大，及时调整参数，保证膜组件的分离效果；③查看加药系统是否正常，确认阻垢剂、絮凝剂的加药剂量、加药频率是否达标，若加药异常，及时调整加药参数并通知外操现场检查加药装置；④检查进水水质，确认预处理单元（隔油、中和、过滤）是否达标，若进水含油、pH 异常，及时调整预处理工艺参数，待进水达标后再送入反渗透系统；⑤通知外操现场检查反渗透膜组件是否存在污堵、破损，若膜组件故障，及时安排切换或清洗。

- 内操如何把控碳五废水反应池的加酸中和工艺？核心调控要点有哪些？

答：①通过中控界面监控碳五废水反应池的 pH 值，根据进水的碱性程度，精准调整酸加药装置的加药流量、加药频率，保证中和后废水 pH 值处于适宜范围；②结合碳五废水的进水流量（设计 60m³/h），动态调整加药量，避免进水流量波动导致中和效果不佳；③监控反应池的搅拌装置运行状态，确保酸液与废水充分混合，提升中和效果；④与外操联动，及时接收现场隔油、加药的反馈信息，若外操发现浮油过多、加药管路堵塞，及时调整工艺运行参数，必要时暂停进水。

循环水站

一、选择题

- 循环水场的设计能力为（C）

A. 10000m³/h B. 15000m³/h C. 20000m³/h D. 25000m³/h

- 循环水场年工作小时数按（B）计

A. 7000h B. 8000h C. 9000h D. 10000h

- 循环水冷却过程中，热量损失的主要方式是（C）

A. 接触散热 B. 辐射散热 C. 蒸发散热 D. 热传导

- 循环水系统中，为防止生物黏泥产生，加药设备定期向（B）投加次氯酸钠

A. 冷却塔水池 B. 吸水池 C. 集水池 D. 循环水管线

- 循环水系统中，水质稳定药剂投加设备的投药方式是（C）

A. 定期 B. 间断 C. 连续 D. 不定期

- 本项目循环水场一期设有（B）台钢筋混凝土框架逆流式冷却塔

A. 三 B. 四 C. 五 D. 六

- 循环水场一期单台冷却塔的处理能力是（B）

A. 4000m³/h B. 5000m³/h C. 6000m³/h D. 7000m³/h

- 循环水系统中，循环水泵的设计为（B）

A. 一用一备 B. 两用一备 C. 三用一备 D. 四用一备

- 为保证冷却水质量，过滤水量为冷却水循环量的（B）

A. 3% - 5% B. 4% C. 5% - 7% D. 6%

- 循环水系统的旁滤器采用（C）

A. 活性炭过滤器 B. 纤维球过滤器 C. 浅层砂过滤器 D. 袋式过滤器

- 循环水系统的浅层砂过滤器共设置（B）组

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

- 循环水系统的补水水源不包括（D）

A. 给水加压泵站低压生产水泵提供的低压生产水

B. 污水处理及回用水站的回用水

C. 界区生产水主管线抽头直接补水

D. 消防水

- 循环水水温的控制目标是确保冷却效果，冷水温度应（A）

A. ≤33℃ B. ≤35℃ C. ≤37℃ D. ≤40℃

- 循环水压力的控制范围是循环水上水压力（B）

A. ≥0.3MPa B. ≥0.33MPa C. ≥0.35MPa D. ≥0.4MPa

- 当循环水系统压力偏低或偏高时，优先调节（A）来控制压力

A. 其他装置阀门开度或系统阀门 B. 凉水塔运行数量

C. 上塔水量分配 D. 风机数量

- 循环水装置开工前，各动设备应（A）

A. 全部单机试运完毕 B. 部分单机试运完毕

C. 无需单机试运 D. 直接联动试运

- 循环水装置开工前，需确认各盲板（A）

A. 已正确拆装，并经检验无误 B. 已拆除 C. 已安装 D. 无需检查

- 浅层砂过滤器在过滤状态下，水流状态接近（B）

A. 湍流 B. 平流 C. 旋流 D. 逆流

- 循环水系统设置变频冷却塔风机的目的是（B）

A. 提高冷却效率 B. 减少水温波动和节能

C. 增加空气湿度 D. 延长设备寿命

- 循环水系统中，悬浮固体（SS）的指标要求是（B）

A. ≤10 NTU B. ≤20 NTU C. ≤30 NTU D. ≤50 NTU

二、填空题

- 循环水的冷却主要依靠蒸发散热、接触散热和辐射散热三个散热过程。

- 在凉水塔的实际运行中，循环水的冷却降温主要靠部分水的蒸发冷却，这部分损失的热量占整个损失热量的80-90％。

- 循环冷却水回水利用系统余压进入冷却塔，使水温由43℃降至33℃。

- 循环水系统由冷却塔、集水池、吸水池、循环水泵、控制室、加药间、旁滤器等组成。

- 循环水场一期设有四台逆流式冷却塔，单台处理能力为5000m³/h。二期预留一台。

- 每座冷却塔配有直径9.7m的轴流风机一台，其中CWT001D是变频风机。

- 循环水场共设3台循环水泵，其中 2 台循环水泵额定流量7000m³/h，扬程54m；另 1 台循环水泵额定流量为4000m³/h，扬程54m。

- 为保证冷却水质量，本系统过滤水量为冷却水循环量的4％。

- 循环水系统采用的旁滤器为浅层砂过滤器，共设置3组，每组有四台罐，总的处理水量为800m³/h。

- 循环水场的供水水源有三处，分别是给水加压泵站低压生产水泵向循环水场提供低压生产水、污水处理及回用水站通过回用水管道补入循环水系统内和从界区生产水主管线抽头直接补水。

- 循环水水温的控制方法是调整凉水塔运行数量、上塔水量分配和开风机数量。

- 循环水压力控制方式中，若装置压力偏低或偏高，可调节其他装置阀门开度或系统阀门，若仍不能满足，可增开或减少水泵台数。

- 循环水装置开工前，应检查所有设备及仪表及流量计的完好情况，各仪表流量计应处于良好待用状态。

- 循环水装置开工前，各动设备送电情况应满足电已引至泵前，具备启动条件。

- 循环水装置开工前，原料应充足，化验室应准备工作完成，具备取样分析条件。

- 循环水装置开工前，试压、吹扫、气密合格，具备开车条件。

- 浅层砂过滤器的杂质截留发生在填料层。

- 为防止微生物滋生，循环水系统需定期投加次氯酸钠。

- 循环水泵 P001 的额定流量为4000m³/h，扬程为54m。

三、判断题

- 循环水系统的主要作用是向全厂各生产装置提供压力、温度、流量等各项指标符合工艺要求的冷却用水。（√）

- 循环水的冷却过程中，辐射散热是主要的散热方式。（×）

- 浅层砂过滤器过滤时，杂质被截留在过滤器底部的收集器内。（×）

- 循环冷却水回水直接进入冷却水泵，再送至用户循环使用。（×）

- 循环水系统设置加药设备，主要是为了调节循环水的 pH 值。（×）

- 本项目循环水场一期设有五台钢筋混凝土框架逆流式冷却塔。（×）

- 循环水场的冷却塔单台处理能力为 6000m³/h。（×）

- 循环水系统的循环水泵设计为三用一备。（×）

- 为保证冷却水质量，过滤水量为冷却水循环量的 6%。（×）

- 循环水系统的旁滤器采用活性炭过滤器。（×）

- 循环水场的供水水源只有一处，即给水加压泵站低压生产水泵提供的低压生产水。（×）

- 循环水水温的控制目标是确保循环水冷却效果，冷水温度应≤35℃。（×）

- 循环水压力控制范围是循环水上水压力≥0.3MPa。（×）

- 当循环水系统压力异常时，只能通过增开或减少水泵台数来调整。（×）

- 循环水装置开工前，各动设备无需单机试运。（×）

- 循环水装置开工前，只需检查设备的完好情况，无需检查仪表。（×）

- 循环水装置开工前，确认各盲板已拆除即可，无需检验。（×）

- 循环水装置开工前，试压、吹扫、气密合格是具备开车条件之一。（√）

- 循环水系统的冷却塔出水温度为 43℃，进水温度为 33℃。（×）

- 循环水系统中，蒸发散热占总热量损失的 80%~90%。（√）

- 浅层砂过滤器在过滤时，水流方向为自下而上。（×）

- 循环水泵 P002A/B 的额定流量为 7000 m³/h。（√）

- 凉水塔的填料层作用是增加空气与水的接触面积。（√）

四、简答题

- 简述循环水的冷却原理。

答：循环水的冷却是通过水与空气接触，由蒸发散热、接触散热和辐射散热三个过程共同作用的结果。生产装置返回的热水被布水器均匀喷淋在填料上，形成水膜 / 水滴从上而下流动；风机带动空气由冷却塔侧面进入填料层，干燥低温的空气与水膜 / 水滴逆流充分接触。一方面因温度差，热水与冷空气发生热传导实现降温（接触散热）；另一方面因空气未饱和，水分自发蒸发进入空气，蒸发带走大量潜热使水温进一步降低（蒸发散热）；辐射散热占比极小。实际运行中，蒸发散热是核心，占总热量损失的 80-90%。

- 简述循环水系统的工艺流程，并说明各主要设备的作用。

答：工艺流程：生产装置回水→冷却塔降温（43℃→33℃）→冷却塔水池→格栅→吸水池→循环水泵→生产装置循环使用。主要设备作用：冷却塔：通过蒸发、接触、辐射散热实现循环水降温，是核心冷却设备；浅层砂过滤器：去除水中悬浮固体，保证 SS≤20NTU，防止杂质堵塞设备；加药设备：投加次氯酸钠（杀菌灭藻，防止生物黏泥）、水质稳定剂（防腐蚀、防结垢）；循环水泵：为水循环提供动力，维持系统上水压力≥0.33MPa；集水池 / 吸水池：储存、缓冲循环水，保证水泵连续稳定吸水。

- 简述循环水装置开工前的工艺准备工作内容。

答：（1）检查所有设备、仪表、流量计完好，各仪表流量计处于良好待用状态；（2）所有动设备完成单机试运，确认电引至泵前、润滑油加注到位、盘车 / 点动试车正常、冷却水投用，泵及所属管线阀门完好且处于关闭状态；（3）确认加药原料、助剂充足，化验室准备完毕，具备取样分析条件；（4）核实各盲板已正确拆装并检验无误；（5）确认系统试压、吹扫、气密合格，无泄漏；（6）准备好各类操作、运行记录表格。

- 结合工艺控制指标，说明循环水水质管理的必要性。（附： pH 值 8.0-9.5；浊度≤20 NTU；氯离子≤700 ppm）

答：循环水水质管理是保障系统稳定运行、延长设备寿命的核心，各指标管控必要性如下：pH 值 8.0-9.5：偏酸会加速管道、设备的金属腐蚀，偏碱易导致水中钙镁离子结垢，堵塞冷却塔填料和设备管线，降低冷却效率；浊度≤20 NTU：浊度过高说明水中悬浮固体过多，会沉积在设备、填料内，减少水与空气 / 设备的接触面积，同时滋生生物黏泥，进一步恶化散热和输水效果；氯离子≤700 ppm：氯离子具有强腐蚀性，超标会加速不锈钢等金属设备的点蚀、缝隙腐蚀，造成设备泄漏、损坏。综上，水质管理可有效防止腐蚀、结垢、黏泥滋生，保障冷却效率，降低设备运维成本和故障风险。

- 夏季高温时循环水温度持续超标（＞33℃）导致生产装置运行异常，分析可能原因并提出解决措施。

答：可能原因：（1）环境气温过高，冷却塔蒸发散热和接触散热效率大幅下降；（2）冷却塔风机故障 / 变频调节不当，通风量不足，空气与水的热交换不充分；（3）冷却塔填料结垢、堵塞，减少水与空气的接触面积，热交换效果变差；（4）生产装置负荷增加，回水水量 / 温度升高，超出冷却塔设计冷却能力；（5）补水水质差、旁滤器过滤效果不佳，循环水浊度超标，滋生黏泥影响散热；（6）循环水泵运行台数不足，水循环流速过快，水在冷却塔内停留时间过短。  解决措施：（1）中控调整变频风机频率 / 增开风机台数，提升冷却塔通风量，最大化蒸发散热；（2）调整凉水塔运行数量、优化上塔水量分配，延长水在塔内的停留时间；（3）若阀门调节无效，增开循环水泵，平衡系统压力和水流速；（4）通知外操现场检查风机、填料状态，及时修复故障风机、安排填料清洗；（5）加强水质监测，增加次氯酸钠投加量、提高旁滤器过滤效率，降低浊度和生物黏泥；（6）与生产装置协调，适当降低生产负荷，减少高温回水输入。

- 内操如何把控循环水系统的压力和水温，核心调控要点有哪些？

答： 水温调控要点（1）实时监控冷却塔进 / 出水温度（43℃/33℃），优先调整凉水塔运行数量，负荷高时增开冷却塔；（2）根据水温变化，调节冷却塔风机台数 / 变频风机频率，高温时段最大化通风量；（3）优化上塔水量分配，避免单塔水量过大导致冷却不充分，保证水在填料层的停留时间；（4）联动水质监测，若浊度超标及时通知外操清理旁滤器、加大加药量，防止填料黏泥影响散热。  压力调控要点（1）监控循环水上水压力≥0.33MPa，压力异常时优先调节装置 / 系统阀门开度，平衡管网压力；（2）若阀门调节无效，按 “两用一备” 原则增开 / 减少循环水泵台数，禁止盲目启停水泵；（3）监控循环水泵出口压力、流量，保证水泵在额定参数范围内运行，防止气蚀、超压；（4）结合生产装置用水负荷变化，提前预判压力波动，做好参数调整预案。

制冷站

一、选择题

- 低温水系统不向以下哪个装置供水？（B）

A. 碳五分离装置 B. 罐组二 C. 混合碳五加氢装置 D. 后处理厂房装置

- 冷冻水系统负责向多个区域供水，其中不包括（A）

A. 罐组三 B. 弹性体装置 C. 引发剂单元 D. 罐组五

- 低温水系统设置的水罐容积是（B）

A. 400m³ B. 460m³ C. 500m³ D. 600m³

- 冷冻水系统设置的水罐容积与低温水系统相比（C）

A. 更大 B. 更小 C. 相同 D. 不确定

- 低温水系统的供水温度为（B）

A. 0 - 5℃ B. 5 - 10℃ C. 10 - 15℃ D. 15 - 20℃

- 低温水系统的正常生产机组运行模式为（B）

A. 二用二备 B. 三用一备 C. 四用零备 D. 一用三备

- 冷冻水中乙二醇的含量是（C）

A. 25% B. 30% C. 35% D. 40%

- 冷冻水经过冷冻机组制冷后，形成的供应装置生产的温度范围是（B）

A. -5 - 0℃ B. -5 - -10℃ C. 0 - 5℃ D. 5 - 10℃

- 冷冻机组正常生产时的运行模式是（B）

A. 二用零备 B. 一用一备 C. 二用一备 D. 一用二备

- 低温 / 冷冻机将制冷剂压缩成液态后，在哪个设备中与低温水 / 冷冻水进行热交换？（B）

A. 冷凝器 B. 蒸发器 C. 节流阀 D. 压缩机

- 经蒸发后的制冷剂在冷凝器中与（C）进行热交换

A. 低温水 B. 冷冻水 C. 冷却循环水 D. 脱盐水

- 螺杆制冷压缩机的工作原理属于（C）

A. 离心式压缩机 B. 往复式压缩机 C. 回转容积型压缩机 D. 轴流式压缩机

- 制冷系统的冷却水由全厂循环水场统一制备的温度范围是（B）

A. 20℃/30℃ B. 33℃/43℃ C. 25℃/35℃ D. 40℃/50℃

- 被压缩后的气体冷媒在冷凝器中发生的变化是（A）

A. 等压冷却冷凝变成液态 B. 等压升温蒸发变成气态

C. 降压冷却冷凝变成液态 D. 升压升温蒸发变成气态

- 低温水自低温水罐通过什么设备打入低温水机组？（A）

A. 低温水循环泵 B. 冷冻水循环泵 C. 冷却水泵 D. 循环水泵

- 冷冻水由外管网回水总管回到制冷站外的哪个设备？（C）

A. 低温水罐 B. 冷冻水罐 C. 缓冲罐（带氮封隔绝空气） D. 冷凝器

二、填空题

- 低温水系统负责向碳五分离装置、弹性体装置、混合碳五加氢装置以及后处理厂房装置供水。

- 冷冻水系统负责向碳五分离装置、罐组二、罐组四、罐组五、弹性体装置、后处理厂房和引发剂单元供水。

- 低温水与冷冻水系统分别设置一座460m³ 水罐。

- 低温水经过低温水机组制冷，形成5-10℃低温水供水至装置。

- 低温机组有四台，正常生产时三用一备。

- 冷冻水系统中，乙二醇的浓度控制指标为35%。

- 冷冻水经过冷冻机组制冷后，形成 -5 至 - 10℃的冷冻水供应装置生产。

- 冷冻机组有二台，正常生产时一用一备。

- 低温 / 冷冻机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与低温水 / 冷冻水进行热交换。

- 经蒸发后的制冷剂在冷凝器中与冷却循环水进行热交换。

- 螺杆制冷压缩机体内有8字形的内腔。

- 低温水自低温水罐通过低温水循环泵打入低温水机组。

- 冷冻水由外管网回水总管回到制冷站外缓冲罐（带氮封隔绝空气）。

- 低温水系统的补水采用脱盐水，冷冻水系统的补水采用35% 乙二醇溶液。

- 冷冻水采用现场配制的35% 乙二醇溶液。

- 制冷系统的冷却水均采用全厂循环水场统一制备的33℃/43℃冷却水。

三、判断题

- 低温水系统和冷冻水系统供水装置完全相同。（×）

- 低温水系统和冷冻水系统设置的水罐容积不同。（×）

- 低温水经过低温水机组制冷后形成的供水温度范围是 3 - 8℃。（×）

- 低温机组正常生产时是二用二备。（×）

- 冷冻水中乙二醇含量为 30%。（×）

- 冷冻水经过冷冻机组制冷后形成 -3 ~ -8℃的冷冻水供应装置生产。（×）

- 冷冻机组正常生产时是一用一备。（√）

- 低温 / 冷冻机通过压缩机将制冷剂压缩成气态后送蒸发器中与低温水 / 冷冻水进行热交换。（×）

- 经蒸发后的制冷剂在冷凝器中与低温水进行热交换。（×）

- 螺杆制冷压缩机体内有圆形的内腔。（×）

- 制冷系统的冷却水均采用全厂循环水场统一制备的 30℃/40℃冷却水。（×）

- 低温水采用工业水补水。（×）

- 低温水自低温水罐通过冷冻水循环泵打入低温水机组。（×）

- 被压缩后的气体冷媒在冷凝器中等压冷却冷凝变成液态冷媒。（√）

- 液态冷媒经节流阀膨胀后变成气态冷媒。（×）

- 冷冻水由外管网回水总管回到制冷站外冷冻水罐（带氮封隔绝空气）。（×）

- 冷冻水采用现场配制的 35% 乙二醇溶液，由专用接管分别将脱盐水和乙二醇送至缓冲罐。（√）

四、简答题

- 请简述低温 / 冷冻水系统的工作原理。

答：低温 / 冷冻机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送入蒸发器，与低温水 / 冷冻水进行热交换，实现对低温水 / 冷冻水的制冷；随后由低温水循环泵 / 冷冻水循环泵将制冷后的低温水（5-10℃）/ 冷冻水（-5~-10℃）输送至各生产装置使用。经蒸发器热交换后蒸发的制冷剂进入冷凝器，释放出热量并与冷却循环水进行热交换；带有热量的冷却循环水由冷却水泵送至散热水塔，经水塔风扇喷淋冷却，与大气进行热交换将热量散发，冷却后的循环水返回冷凝器循环使用。

- 简述螺杆制冷压缩机的工作原理。

答：螺杆制冷压缩机属于回转容积型压缩机，与活塞制冷压缩机原理类似，通过压缩气体体积提高气体压力。压缩机体内有 8 字形的内腔，腔内装有相互啮合的阳、阴两根转子；当转子转动时，齿部相互插入对方齿槽，随着旋转插入长度逐渐增大，容纳气体的槽体容积不断缩小，从而对腔内的制冷剂气体进行压缩，实现制冷剂的增压过程，为制冷循环提供动力。

- 解释制冷系统中冷却循环水的作用，并说明其循环路径。

答：作用：作为制冷系统的冷却介质，吸收冷凝器中制冷剂蒸发后释放的大量热量，保证制冷剂能在冷凝器中等压冷却冷凝为液态，保障整个制冷循环的正常进行，是制冷系统散热的核心载体。

循环路径：全厂循环水场制备的 33℃/43℃冷却循环水→制冷站冷凝器（与制冷剂热交换吸收热量）→冷却水泵→散热水塔（喷淋冷却，与空气热交换散发热量）→返回全厂循环水场，完成循环。

- 内操监控到低温水供水温度偏高（超出 5-10℃），应从哪些方面分析原因并采取调控措施？

答：（1）核查机组运行状态：查看低温机组运行台数是否为三用一备，备用机组是否未启动，若机组运行台数不足，及时启动备用低温机组，提升制冷能力；（2）监控机组核心参数：检查低温机组压缩机、蒸发器、冷凝器的运行参数，判断是否因机组制冷效率下降导致降温不足，若为机组部件故障，通知外操现场检查并联系维修；（3）检查循环水系统：监控冷却循环水的温度（33℃/43℃）、压力是否达标，若循环水温度偏高、流量不足，协调循环水场调整参数，同时检查冷凝器是否结垢影响热交换，通知外操清理；（4）调整水循环泵运行：查看低温水循环泵的运行台数、流量、压力，判断是否因水泵供水量不足导致低温水换热不充分，及时增开水泵或调整水泵频率，提升低温水循环量；（5）核查用水负荷：监控下游装置低温水用水量，判断是否因用水负荷突增导致供水温度偏高，协调下游装置均衡用水，同时调整低温水供水阀门开度，平衡各装置供水流量。

- 简述制冷站正常运行时，内操的核心监控要点及参数调控原则。

答：核心监控要点（1）水温参数：低温水供水 5-10℃、冷冻水供水 - 5~-10℃，监控回水温度与供水温度差值，判断换热效果；（2）机组运行：低温机组三用一备、冷冻机组一用一备，监控机组压缩机运行电流、排气压力，蒸发器、冷凝器进出口温度；（3）介质指标：冷冻水乙二醇浓度 35%，监控缓冲罐氮封压力，防止空气进入；（4）循环水参数：冷却循环水温度 33℃/43℃、压力稳定，监控散热水塔冷却效果；（5）水泵运行：低温水循环泵、冷冻水循环泵、冷却水泵的流量、压力，确保水循环顺畅；（6）储罐参数：460m³ 低温水罐、冷冻水罐液位稳定，补水系统（脱盐水、35% 乙二醇溶液）正常。   参数调控原则（1）优先保供：参数偏离时首先保证各装置低温水 / 冷冻水的正常供应，再逐步调整工艺参数；（2）小幅微调：调整机组负荷、水泵频率、阀门开度时采用小幅逐步调整方式，避免系统参数剧烈波动；（3）联动调控：调整单一设备参数时兼顾上下游工艺，如启动低温机组时，同步调整低温水循环泵流量，匹配制冷量与水循环量；（4）先控后修：设备轻微故障导致参数偏离时，先通过工艺调整维持运行，待生产间隙再安排检修，确保持续供冷。

制氮站

一、选择题

- PSA 制氮装置中，设计粗氮产量为（B）

A. ≥1100m³/h B. ≥1100Nm³/h C. ≤1100m³/h D. ≤1100Nm³/h

- 空压机 C101 的产气量为（B）

A. 25.0m³/h B. 44.2m³/h C. 80m³/h D. 1100Nm³/h

- 变压吸附利用的吸附剂是（C）

A. 硅胶 B. 活性氧化铝 C. 碳分子筛 D. 沸石分子筛

- 碳分子筛吸附分离空气时，先被吸附在其表面的是（B）

A. 氮气分子 B. 氧气分子 C. 二氧化碳分子 D. 氩气分子

- 压缩空气经冷干机组后，露点降到（B）

A. 5~10℃ B. 5~ -5℃ C. -5~ -10℃ D. -10~ -15℃

- 吸附撬块出口氧含量控制指标为（C）

A. ≤100ppm B. ≤500ppm C. ≤1000ppm D. ≤1500ppm

- 粗氮含量要求为（B）

A. ≥99% B. ≥99.9% C. ≥99.99% D. ≥99.999%

- 空压机出口压力控制范围是（B）

A. 0.80 - 0.90MPa (G) B. 0.90 - 1.00MPa (G) C. 0.83 - 0.88MPa (G) D. 0.85 - 0.95MPa (G)

- 空压机排气温度控制指标为（B）

A. ≤100℃ B. ≤105℃ C. ≤110℃ D. ≤115℃

- 冷干机露点温度控制范围是（A）

A. 5~ -5℃ B. 0~5℃ C. -5~ -10℃ D. 10~15℃

- 液氮罐压力控制指标为（B）

A. ≤0.8MPa (G) B. ≤0.85MPa (G) C. ≤0.9MPa (G) D. ≤0.95MPa (G)

- 液氮罐液位控制范围是（B）

A. 1000 - 8000mm B. 2000 - 9000mm C. 3000 - 10000mm D. 1500 - 8500mm

- 循环水给水温度控制指标为（B）

A. ≤30℃ B. ≤33℃ C. ≤35℃ D. ≤38℃

- 循环水给水压力控制范围是（B）

A. 0.30 - 0.35MPa (G) B. 0.35 - 0.40MPa (G) C. 0.40 - 0.45MPa (G) D. 0.45 - 0.50MPa (G)

- 当空压机排气温度高时，可能的原因不包括（A）

A. 冷却水压力够 B. 冷却水温度高 C. 机组温控阀异常 D. 加卸载过于频繁

- 冷干机露点偏高，可能的原因是（C）

A. 进气温度低 B. 冷却水供应正常 C. 压缩机故障 D. 排水正常

- 若发现氮气管网氧含量偏高因气动阀门故障造成，应（B）

A. 关闭相关阀门 B. 通知仪表检查气动阀门工作状态 C. 调整吸附塔进气量 D. 开启液氮

- PSA 制氮系统停工时，首先应进行的操作是（D）

A. 停粗氮撬块操作 B. 停冷干机 C. 停空压机 D. 氮气外供停用

- 氮气储槽容积为（A）

A. 63m³ B. 100m³ C. 1100m³ D. 80m³

二、填空题

- PSA 制氮装置主要由空压机、冷干机、活性炭过滤器、空气储罐、吸附塔撬块、普氮缓冲罐、液氮储罐、空温汽化器、精氮缓冲罐组成。

- 变压吸附的基本原理是利用吸附剂对吸附介质在不同压力下有不同的吸附容量，并且在一定压力下对被分离的气体混合物各组分有选择吸附的特性。

- 压缩空气经螺杆式空气压缩机压缩后，排气压力为0.80 - 1.0 MPa（g）。

- 吸附塔撬块分为两个吸附塔，当一个塔在吸附工作时，另一个塔进行脱附工作。

- 粗氮缓冲罐中，当检测氧含量低于设定值1000 ppm 时，供往氢气纯化撬块。

- 空压机出口压力控制范围是0.83 - 0.88 MPa（G）。

- 冷干机通过控制冷干机负荷来控制压缩气体露点温度。

- PSA 制氮装置中，设计粗氮产量为 ≥1100 Nm³/h。

- 冷干机的露点温度控制指标为5℃～-5℃。

- 普氮缓冲罐的氮气纯度要求为 ≥99.9%。

- 变压吸附工艺中，吸附剂再生是通过减压脱附实现的。

三、判断题

- PSA 制氮装置中的两台空压机一开一备。（√）

- 碳分子筛的孔直径不在氮气和氧气分子直径范围内。（×）

- 压缩空气经过活性炭过滤器后进入冷干机组。（×）

- 吸附塔在吸附和脱附过程中，压力是不变的。（×）

- 粗氮缓冲罐中的氮气纯度一定能达到 99.99%。（×）

- 空压机 C101 出口压力控制范围是 0.83 - 0.88MPa（G）。（×）

- 冷干机露点温度控制范围是 5~ -5℃，越低越好。（×）

- 液氮罐液位越高越好，没有上限要求。（×）

- 循环水给水温度越高，对系统运行越有利。（×）

- 当空压机排气温度高时，只能停机等待检修。（×）

- 冷干机露点偏高时，可能是进气温度高导致的。（√）

- 变压吸附（PSA）通过温度变化实现气体分离。（×）

- 吸附塔撬块由三个吸附塔组成。（×）

- 液氮站的主要作用是为制氮系统故障时提供备用氮气。（√）

- 循环水系统的给水压力控制范围为 0.35-0.40 MPa (G)。（√）

四、简答题

- 简述 PSA 制氮的工艺流程。

答：环境空气经空压机压缩至 0.80-1.0 MPa (G)，经冷干机降温至露点 5℃～-5℃，再通过活性炭过滤器净化；干燥洁净的压缩空气进入吸附塔撬块，两台吸附塔交替工作：一台在高压下吸附氧气、二氧化碳等杂质，产出粗氮；另一台进行减压脱附实现吸附剂再生；粗氮进入普氮缓冲罐，当检测氧含量低于 1000ppm 时，输送至后续氢气纯化撬块；液氮储罐通过空温汽化器汽化，为系统提供备用氮气，确保氮气连续外供。

- 说明碳分子筛（CMS）的工作原理及其在制氮中的作用。

答：工作原理：碳分子筛的孔径接近氧气和氮气分子直径，且对不同气体具有选择吸附特性，会优先吸附分子更小、运动速度更快的氧气分子，而氮气分子难以被吸附。在高压状态下，碳分子筛大量吸附空气中的氧气，使氮气得以分离出来；在低压状态下，被吸附的氧气会脱附释放，碳分子筛实现再生，可循环使用。

制氮中的作用：作为变压吸附的核心吸附剂，通过 “高压吸附、低压脱附” 的交替过程，实现空气的氧氮分离，最终产出纯度≥99.9% 的粗氮气，是 PSA 制氮工艺实现气体分离的关键核心。

- 当空压机排气压力低于正常值时，应如何进行检查和处理？

答：（1）核查用气负荷：通过中控参数查看系统总用气量，判断是否因空气消耗量高于空压机额定排气量导致压力偏低，若为该原因，需协调下游装置降低用气量，或启动备用空压机增加排气量；（2）检查空滤状态：结合空压机运行参数，判断空气过滤器是否堵塞，若空滤压差超标，及时通知外操现场更换滤芯；（3）排查泄漏点：监控空压机出口至吸附塔的管线压力变化，判断是否存在空气泄漏，通知外操现场逐段检查管线、阀门、法兰的密封性，找到漏点后及时处置；（4）检查机组参数：查看空压机加卸载压力设定、温控阀、进气阀等运行参数是否异常，若为机组自身参数设置或部件故障，及时调整参数并通知维修人员检修；（5）监控循环水参数：确认空压机冷却循环水的温度、压力是否达标，避免因冷却效果不佳导致机组工况异常引发压力波动。

- 分析液氮站在 PSA 制氮系统中的重要性。

答：（1）应急备用供气：液氮站是 PSA 制氮系统的核心备用供气单元，当 PSA 装置出现空压机、冷干机、吸附塔撬块等设备故障，或系统停工检修时，液氮储罐内的液氮经空温汽化器汽化为气态氮，为下游装置提供连续氮气，避免因氮气断供导致关联装置停摆，保障生产系统稳定性；（2）压力与纯度补充：当 PSA 制氮系统产氮量不足、纯度临时不达标，或氮气管网压力波动时，可开启液氮汽化系统补充供气，快速稳定管网压力和氮气纯度，满足工艺指标要求；（3）安全保障作用：液氮储罐配备完善的压力、液位控制和安全泄压装置，能精准控制储罐压力≤0.85MPa (G)、液位在 2000-9000mm 范围，防止超压、超液位引发安全事故，同时为 PSA 系统故障处理争取时间，降低生产安全风险。

- 内操监控到冷干机露点偏高（超出 5~-5℃范围），应从哪些方面分析原因并采取调控措施？

答：（1）核查机组运行参数：查看冷干机压缩机运行电流、频率是否正常，判断是否为压缩机故障导致制冷效果下降，若为机组故障，通知外操现场检查并联系维修；（2）检查进气条件：监控冷干机进口压缩空气的温度、压力，若进气温度过高、压力波动大，及时调整空压机运行参数，降低进气温度至工艺范围；（3）核查冷却系统：查看循环水给水温度（≤33℃）、压力（0.35-0.40MPa (G)）是否达标，若冷却水量不足、温度偏高，调整循环水阀门开度，提升冷却效果；（4）调整冷干机负荷：通过中控操作调整冷干机负荷，加大制冷量，逐步将露点降至控制范围，同时监控冷干机排水状态，判断是否因排水不畅导致水积聚会影响露点；（5）联动现场检查：通知外操现场检查冷干机蒸发器、冷凝器是否结垢、堵塞，干燥过滤器是否失效，及时清理或更换相关部件，恢复冷干机正常工作状态。

- PSA 制氮系统正常运行时，内操的核心监控要点及参数调控原则是什么？

答：核心监控要点（1）空压机核心参数：出口压力 0.90-1.00MPa (G)、排气温度≤105℃、产气量 44.2m³/h，监控加卸载频率及冷却循环水的温度、压力；（2）冷干机关键指标：露点温度 5~-5℃，监控压缩机运行状态、进出口压缩空气温度及冷却水流向；（3）吸附塔撬块参数：出口氧含量≤1000ppm，监控两塔吸附 / 脱附压力、切换时序，确保吸附剂再生效果；（4）储罐运行指标：液氮罐压力≤0.85MPa (G)、液位 2000-9000mm，普氮缓冲罐压力稳定，氮气纯度≥99.9%；（5）公用工程参数：循环水给水温度≤33℃、压力 0.35-0.40MPa (G)，确保空压机、冷干机冷却效果。   参数调控原则（1）小幅微调原则：参数偏离工艺范围时，采用小幅调整设备负荷、阀门开度的方式恢复，避免大幅操作导致系统压力、纯度剧烈波动；（2）联动调控原则：调整单一设备参数时兼顾上下游工艺，如调整空压机排气压力时，同步监控吸附塔撬块吸附效果，防止压力过高 / 过低影响氮纯度；（3）先控后修原则：设备轻微故障导致参数偏离时，先通过工艺调整维持系统运行，再通知现场检修，避免非计划停机；（4）优先保供原则：当系统出现多重参数异常时，优先保证氮气外供的压力和纯度，再逐步排查处理各设备故障。

新增题库

- 简述脱盐水站阳离子交换器出水失效的判断依据，以及混床出水的合格水质指标。

答; 阳床出水失效判断依据为产水钠表≥50µg/L；混床出水合格指标为电导率＜0.2us/cm，含硅量（以 SiO₂计）≤20ug/L。

- 罐区内操对储罐联锁系统监控的核心内容有哪些？液位低低、高高联锁分别触发什么动作？

答：核心监控储罐液位、压力、温度及联锁状态，重点关注液位低低 / 高高联锁触发动作；液位低低联锁触发对应泵停运，液位高高联锁触发紧急切断阀关闭。

- 给水加压泵站中，高压生产水泵和生活给水泵的联锁启停压力参数分别是什么？生产消防水罐液位低液位会触发什么联锁动作？

答：高压生产水泵：管网压力≤0.45MPa 联锁启动，≥0.55MPa 联锁停泵；生活给水泵：管网压力≤0.50MPa 启动 1 台，≤0.40MPa 启动第 2 台，≥0.6MPa 停泵；生产消防水罐低液位触发生产水泵联锁停泵，防止动用消防水。

- 脱盐水站加氨水的目的是什么？为何选择氨水而非 NaOH 作为 pH 调节剂？

答：加氨水目的是调节脱盐水 pH 至 8.5-9.5，防止锅炉 / 金属管道腐蚀；选择氨水是因其为挥发性弱碱，调 pH 时几乎不增加含盐量，高温下随蒸汽挥发，不会结垢或恶化蒸汽品质，而 NaOH 会增加电导率和含盐量，易造成锅炉结垢。

- 罐区内操日常操作记录的要求包含哪些方面（记录内容、时间、填写、保存）？

答：记录内容：关键参数（温、压、液位）、操作步骤、异常情况及处理结果；记录时间：每2小时 1 次，重要操作 / 工艺调整后即时记录；填写规范：真实准确、字迹工整，错误按规定划改并签字；保存管理：分类归档、妥善保存，便于生产追溯和事故调查。

- 简述给水加压泵站消防联锁的启动逻辑：消防稳压泵、消防电泵、消防柴油泵的启动压力和先后顺序。

答：稳压泵维持管网压力 0.80~0.90MPa，故障自动切换；管网压力降至 0.75MPa 启动 1 台消防电泵， 30s 后压力仍＜1.0MPa 依次启动第 2、3 台电泵；3 台电泵启动后压力仍＜1.0MPa，30s 间隔依次启动消防柴油泵；电 / 柴油泵故障则自动联锁启动下一台。

- 脱盐水站出水质量恶化的表现是什么？需通过哪个指标辅助判断故障原因？

答：出水质量恶化表现为运行周期内除盐水电导率和 SiO₂含量高于正常指标；需测定除盐水 pH 值辅助判断故障原因。

- 当罐区出现液位异常报警时，内操应第一时间采取哪些排查措施？

答：第一时间检查液位仪表是否正常，核对储罐进出料量是否异常，检查进出料管线是否堵塞，必要时通过 DCS 手动控制进出料量调节液位，联系外操进行现场排查。

- 脱盐水站若采用 “先阴后阳” 的离子交换工艺，会引发哪些致命问题？结合离子交换原理说明原因。

答：会引发 3 个致命问题：阴树脂中毒失效快、除硅效果极差出水不合格、树脂结垢堵塞设备报废。原理：①阳床先将水中阳离子置换为 H⁺，出水呈酸性，酸性环境下阴树脂除硅能力最强，且酸性水能进入除碳器吹脱 CO₂；②先阴后阳时水为中性 / 碱性，阴树脂无法除硅，且原水中 Ca²⁺、Mg²⁺等阳离子会与阴树脂的 OH⁻生成氢氧化物沉淀，堵塞树脂孔道；③中性 / 碱性水无法吹脱 CO₂，会加重阴床负担，碱耗暴增。

- 给水加压泵站消防管网压力突然降至 0.7MPa，内操在 DCS 上应如何操作和监控？需重点关注哪些设备状态和参数？

答：①立即在 DCS 上查看消防管网压力趋势、各消防泵（稳压泵、电泵、柴油泵）待机状态、生产消防水罐液位；同时联系各装置是否使用消防水并汇报，若各装置未使用，联系外操排查现场是否有漏点或着火点。②确认压力降至 0.75MPa 时消防电泵是否自动启动，稳压泵是否关闭，记录泵启动时间和运行参数；③重点监控消防泵出口压力、电流、运行状态，生产消防水罐液位变化，消防管网压力是否回升；④若电泵启动后压力未回升，关注柴油泵是否按逻辑启动，同时与外操联动，确认现场设备运行无异常。

- 罐区TK101A 罐发生高高液位联锁，内操的应急处置步骤是什么？如何配合外操完成现场处理？

答：①立即在 DCS 上确认 TK101A 罐高高液位联锁触发，紧急切断阀是否关闭，记录联锁触发时间和液位数值；②同时通知外操现场确认阀门状态和罐区实际液位，排查进料阀是否故障、进料量是否异常；③暂停该罐所有进料操作，联系外操调整出料流程，将罐内物料倒至同类型空罐；④外操现场处理完成后，确认液位回落至正常范围，检查联锁复位条件，按规定流程复位联锁，恢复正常操作。

- 脱盐水站阴床出水二氧化硅含量超标、电导率异常，分析可能的原因，并说明内操应采取的应对措施。

答：可能原因：阴床树脂吸附饱和、再生不彻底（酸碱量不足 / 浓度低 / 流速不当）、树脂被污染 / 老化、设备布水装置偏流 / 污堵；应对措施：①立即将失效阴床切出运行，投入备用阴床；②在 DCS 上调取该阴床运行参数，查看制水周期、再生时酸碱流量 / 浓度 / 时间是否符合标准；③通知外操对失效阴床进行重新再生，再生过程中监控再生液流量、压力，确保参数达标；④再生完成后取样分析，出水二氧化硅和电导率合格后方可投入运行。

- 简述脱盐水站离子交换器再生的 DCS 监控要点，需关注哪些流量、压力、水质参数？

答：监控要点：①再生液参数：酸 / 碱液流量、浓度（阳床推荐 30% 盐酸）、流速（4-8m/h）；②设备压力：离子交换器进出口压差，防止超压；③水质参数：再生后正洗出水的 pH、电导率、钠含量（阳床）、二氧化硅含量（阴床）；④流程状态：确认再生阀门开关位置正确，无酸碱互窜，再生废液正常排入中和池。

- 给水加压泵站生活水管网压力出现频繁波动，内操从 DCS 角度应如何排查和调整？

答：①在 DCS 上查看生活水管网压力趋势、生活给水泵运行台数、频率、出口流量，判断是否为泵变频调节异常；②检查生活水箱液位是否正常，补水电磁阀是否联锁动作，排除液位过低导致的供水不足；③查看超压回流管控制阀状态，确认是否因阀门误开导致压力流失；④若单台泵运行压力波动，切换至备用泵，观察压力是否恢复稳定；⑤调整泵变频参数，适当提高压力设定值，减小压力波动范围。以上完成的同时联系各装置是否使用生活水，如未使用，外操即时排查现场管道是否有漏点。

- 罐区进行倒罐作业时，内操需监控哪些关键参数？如何避免倒罐窜料问题？

答：监控关键参数：储罐液位、压力、温度，倒罐泵出口流量、压力，进出料管线阀门状态；避免窜料措施：①倒罐前在 DCS 上逐一确认罐组各储罐流程，核对阀门开关状态，确保无流程交叉；②倒罐过程中监控储罐液位变化，防止液位过高 / 过低，实时查看泵运行参数，避免流量突变；③与外操联动，确认现场阀门实际开度与 DCS 显示一致，发现异常立即暂停倒罐作业。

- 脱盐水站活性炭过滤器进出水压差大于 0.1MPa，内操在 DCS 上应如何操作反洗流程？反洗的终止判断依据是什么？

答：DCS 操作反洗流程：①将活性炭过滤器切出运行，关闭进出口阀门；②开启反洗排水阀、反洗进水阀，启动反洗水泵；③调节反洗水流量，控制水洗强度 7~10L/（m²・s），若需空气擦洗，按要求开启空气阀，控制气洗强度；④反洗过程中监控过滤器进出口压差变化；反洗终止依据：反洗出水清澈，无悬浮物，过滤器进出口压差恢复至正常范围，即可停止反洗，关闭相关阀门，静置备用。